差速底盘串口协议

- 串口设置

- 校验位：无

- 数据位：8bit

- 停止位：1bit

- 波特率：115200

- 数据格式

| 内容 | Head | Len | Cmd | Num | Data | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 2 | 1 | 1 | 2 | n | 2 |

- Head  协议头，固定2个字节： 0xDE  0xED

- Len： 帧长度，1 个字节，从Head到 Check的总长度

- Cmd：命令类型，1 个字节

- Num：数据个数，2个字节（2个字节数据为一个Num）

- Data：实际数据，长度 0-254 之间

- Check：校验码，2字节。从Head到 Data的和

- 上位机往机器人发送

Cmd：00 	(开启/关闭底盘20ms数据上传0x00)

- 描述：开启/关闭底盘数据上传命令。

- Len： 为10。

- Num：为1。

- Data：为0，关闭底盘20ms数据上传，为1，开启底盘20ms数据上传。

命令示例：ED DE 0A 00 01 00 01 00 D7 01(开启)

ED DE 0A 00 01 00 00 00 D6 01(关闭)

Cmd：01 	(设置速度0x01)

- 描述：设置机器人两个个轮子速度和光电决策权；(当决策权为1是，底盘悬空立马停车)

- Len： 为14。

- Num：为3。

- Data：

- 1为左轮速度，2字节短整形；

- 2为右轮速度，2字节短整形；

- 3软件急刹/决策权限控制;

- 0-7:软件急刹 (0:不刹车，1为软件急刹)

- 8-15：决策权限控制(0:为底盘不决策控制，1：为决策控制)

- 数据表示方法  336	50 01	(小端模式高字节在后)

- -336	B0 FE

- 数据示例：ED DE 0E 01 03 00 50 01 50 01 01 00 80 02

- 机器人往上位机发送

Cmd：80 	(20ms上传0x80)

描述：20ms上传的机器人信息。

- Len： 为22。

- Num：为7。

- Data：

- 1为左轮速度，		2字节短整形；

- 2为右轮速度，		2字节短整形；

- 3超声波1，			2字节无符号整形；

- 4超声波2，			2字节无符号整形；

- 5超声波3；			2字节无符号整形；

- 6超声波4；			2字节无符号整形；

- 7光电状态及电压；

- 0：光电左

- 1：光电前

- 2：光电右

- 3：光电决策权

- 4：软件刹车

- 5-15：电压*10

数据示例：

五、小端模式说明以及表示方法

小端模式：Little-Endian就是低位字节排放在内存的低地址端，高位字节排放在内存的高地址端。(本文数据存储传输都是以小端模式)

比如32bit宽数字0x12 34 56 78在内存中的表示形式。

低地址 --------------------> 高地址
	0x78  |  0x56  |  0x34  |  0x12

比如16bit宽的数0x12 34在内存中的表示形式。

低地址 --------------------> 高地址
		    0x34  |  0x12